SOGO SS-5611, 6512 Cestovní espresso kávovar CZ, SK (bez elektřiny a nezávisle)

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.

Popis: Vlastnosti produktu: Ruční kávovar / čajník pro extrakci do šálku. Nádoba na vodu: 80 ml. Kapacita skleněné láhve na kávu: 120 ml. Kapacita filtru: 7g. Extrakční tlak: kávová kapsle: 20 barů. Pouze 1/10 hmotnosti domácího kávovaru. Nádobka na hotovou kávu je z materiálu Tritan® (bez BPA) v speciálně navrženém silikonové krytu pro ochranu, před popálením, stejně jako pro zajištění úchopu. Snadné použití: potřebujete pouze maximálně 80 ml vody o minimální teplotě 90ºC. Pro kapsle NESPRESSO®, STARBUCKS®, LAVAZZA®, L’OR®, mletou kávu nebo čaj.

Bezpečné ruční ovládání, snadné použití, bez baterie, bez elektrická energie! Vhodné pro použití v autě, kanceláři, hotelu při kempování, na pikniku, rybářské expedici, trekkingu i horolezeckých výletech. Dodáváno se samostatným příslušenstvím pro kapsle a mletou kávu.

Plastová odměrka na kávu pro odměřování a pěchování.

Aby vaše káva chutnala skvěle, důrazně doporučujeme, abyste se řídili radami uvedenými níže:

1. Vždy vypláchněte nádržku na vodu, šálek kávy a související příslušenství teplou vodou před každým použitím.

2. Použijte čerstvě mletou kávu nebo kapsli a filtrovanou vodu.

3. K naplnění nádoby použijte pouze jednu odměrku mleté ​​kávy

4. K přenášení horké vody používejte nerezové nádobky.

Popis jednotlivých částí:

Horní část:

Puntal de mano - ruční pumpa ( v dolní úvrati je aretována, pootočením vlevo, vpravo ji uvolníte)

Tapa de tanque de aqua - víčko zásobníku na vodu

Casquillo del radiador- píst

Tanque del aqua - zásobník na vodu - nikdy vodou nepřekročte značku označující maximum  kapacity

Dolní část:

Montaje de la válvula de unión - unifikovaný ventil

Tapa del recipiente de café en polvo - víko nádobky na sypanou kávu

Contenedor de café en polvo - nádobka na mletou kávu

Soporte para contenedor de café en polvo - držák nádobky na mletou kávu

Conjunto de taza de café - nádobka na hotovou kávu

Cucharada de café en polvo - odměrka/lis na mletou kávu

Contenedor de cápsulas - nádobka na kapsli

Soporte de punción de la cápsula - podložka pod nádobku na kapsli

Soporte para contenedor de cápsulas - držák nádobky na kapsli

POUŽITÍ: Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch, při

provozu nezakrývejte. Do přístroje nikdy nevkládejte hořlavé předměty, které se mohou snadno vznítit, nebo ohřevem nabývají na

objemu. KAPSLE: Obrázky na straně 6, 7 a 8 originálního návodu.

1.  Do nádobky na kapsle, nejdříve vložte podložku.

2.  Kapsli umístěte víčkem dolů do nádobky na kapsle. Kapsly je nutné

3.  Nádobku na kapsle s kapslí umístěte na nádobu na hotovou kávu a přitlačte, aby korektně dosedla na své místo a došlo k propíchnutí kapsle. Pootočte ve směru hodinových ručiček.

4.  Na nádobu na hotovou kávu korektně drážkami usaďte zásobník na vodu z něhož jste sejmuli víčko s pístem a ruční pumpou.

5.  Do nádoby na vodu vlijte horkou vodu. Nikdy nepřekračujte vyznačené maximum.

6.  Nasaďte víčko s pístem a pumpou, korektně drážkami usaďte na zásobník na vodu a pootočte ve směru hodinových ručiček.

7.  Sesaďte Horní část a dolní část korektně drážkami a pootočte ve směru hodinových ručiček.

8.  Vysunutým pístem pumpujte v intervalu 1-3 sec pro protlačení horké vody skrz kapsli do nádobky na hotovou kávu.

9.  Oddělte nádobu na hotovou kávu od zbytku přístroje a servírujte hotový nápoj.

Mletá káva: Obrázky na straně 9, 10 a 11 originálního návodu.

1. Do nádobky na mletou kávu pomocí odměrky nasypte kávu a lehce dnem odměrky kávu slisujte.

2. Vložte do držáku nádobky na mletou kávu.

3. Držák umístěte na nádobu na hotovou kávu, aby korektně dosedla na své místo a pootočte ve směru hodinových ručiček.

4.  Na nádobu na  hotovou kávu korektně drážkami usaďte zásobník na vodu z něhož jste sejmuli víčko s pístem a ruční pumpou.

5.  Do nádoby na vodu vlijte horkou vodu. Nikdy nepřekračujte vyznačené maximum.

6.  Nasaďte víčko s pístem a pumpou, korektně drážkami usaďte na zásobník na vodu a pootočte ve směru hodinových ručiček.

7.  Sesaďte Horní část a dolní část korektně drážkami a pootočte ve směru hodinových ručiček.

8.  Vysunutým pístem pumpujte v intervalu 1-3 sec pro protlačení horké vody skrz kapsli do nádobky na hotovou kávu.

9.  Oddělte nádobu na hotovou kávu od zbytku přístroje a servírujte hotový nápoj.

Údržba a čištění: Před čištěním, vždy počkejte na vychlazení přístroje. Přístroj rozeberete. Veškeré součásti přístroje můžete mýt běžným způsobem teplou vodou s přísadou saponátu, poté součásti opláchnout, vysušit a znovu použít. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vyschnutí.

Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

SOGO SS-5611, 6512 Cestovné espresso kávovar CZ, SK (bez elektriny a nezávisle)

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky SOGO. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. SOGO ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové vrecká, v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky SOGO sú určené iba na nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte, pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely, na ktoré je určený. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musia byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom aj nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody, pokiaľ nie je v návode uvedené inak. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja, u ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ ich takáto osoba vopred nepoučila, ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky, pokiaľ na to nie je určený. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.

Popis: Vlastnosti produktu: Ručný kávovar / čajník na extrakciu do šálky. Nádoba na vodu: 80 ml. Kapacita sklenenej fľaše na kávu: 120 ml. Kapacita filtra: 7g. Extrakčný tlak: kávová kapsula: 20 barov. Iba 1/10 hmotnosti domáceho kávovaru. Nádrž na vodu z materiálu Tritan® (bez BPA) špeciálne navrhnuté silikónové kryty na ochranu, rovnako ako na zaistenie úchopu. Jednoduché použitie: potrebujete iba maximálne 80 ml vody s teplotou 90ºC. Pre kapsule NESPRESSO®, STARBUCKS®, LAVAZZA®, L’OR®, mletú kávu alebo čaj.

Bezpečné ručné ovládanie, jednoduché použitie, bez batérie, bez elektrickej energie! Vhodné na použitie v aute, kancelárii, hoteli pri kempovaní, na pikniku, rybárskej expedícii, trekkingu i horolezeckých výletoch. Dodávané so samostatným príslušenstvom pre kapsule a mletú kávu.Plastová odmerka na kávu na odmeriavanie a stláčanie.

Aby vaša káva chutila skvele, dôrazne odporúčame, aby ste sa riadili radami uvedenými nižšie:

1. Vždy vypláchnite nádržku na vodu, šálku kávy a súvisiace príslušenstvo teplou vodou pred každým použitím.

2. Použite čerstvo mletú kávu a filtrovanú vodu.

3. Na naplnenie nádoby použite iba jednu odmerku mletej kávy

4. Na prenášanie horúcej vody používajte nerezové nádobky.

Popis jednotlivých častí:

Horná časť:

Puntal de mano - ručná pumpa (v dolnej úvrati je aretovaná, pootočením vľavo, vpravo ju uvoľníte)

Tapa de tanque de aqua - viečko zásobníka na vodu

Casquillo del radiador- piest

Tanque del aqua - zásobník na vodu - nikdy vodou neprekročte značku označujúcu maximum kapacity

Dolná časť:

Montaje de la válvula de unión - unifikovaný ventil

Tapa del recipiente de café en polvo - veko nádobky na sypanú kávu

Contenedor de café en polvo - nádobka na mletú kávu

Soporte para contenedor de café en polvo - držiak nádobky na mletú kávu

Conjunto de taza de café - nádobka na hotovú kávu

Cucharada de café en polvo - odmerka/lis na mletú kávu

Contenedor de cápsulas - nádobka na kapsulu

Soporte de punción de la capsula - podložka pod nádobku na kapsulu

Soporte para contenedor de cápsulas - držiak nádobky na kapsulu

POUŽITIE: Súbežne s týmto návodom prosím sledujete obrázky v originálnom návode. Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch, pri

prevádzky nezakrývajte. Do prístroja nikdy nevkladajte horľavé predmety, ktoré sa môžu ľahko vznietiť, alebo ohrevom nadobúdajú na

objemu. KAPSLE: Obrázky na strane 6, 7 a 8 originálneho návodu.

1. Do nádobky na kapsule, najskôr vložte podložku.

2. Kapsulu umiestnite viečkom dole do nádobky na kapsule

3. Nádobku na kapsule umiestnite na nádobu na hotovú kávu, aby korektne dosadla na svoje miesto a pootočte v smere hodinových ručičiek.

4. Na nádobu na hotovú kávu korektne drážkami usaďte zásobník na vodu z ktorého ste sňali viečko s piestom a ručnou pumpou.

5. Do nádoby na vodu vlejte horúcu vodu. Nikdy neprekračujte vyznačené maximum.

6. Nasaďte viečko s piestom a pumpou, korektne drážkami usaďte na zásobník na vodu a pootočte v smere hodinových ručičiek.

7. Zosaďte Hornú časť a dolnú časť korektne drážkami a pootočte v smere hodinových ručičiek.

8. Vysunutým piestom pumpujte v intervale 1-3 sec pre pretlačenie horúcej vody cez kapsulu do nádobky na hotovú kávu.

9. Oddeľte nádobu na hotovú kávu od zvyšku prístroja a servírujte hotový nápoj.

Mletá káva: Obrázky na strane 9, 10 a 11 originálneho návodu.

1. Do nádobky na mletú kávu pomocou odmerky nasypte kávu a zľahka dnom odmerky kávu zlisujte.

2. Vložte do držiaka nádobky na mletú kávu.

3. Držiak umiestnite na nádobu na hotovú kávu, aby korektne dosadla na svoje miesto a pootočte v smere hodinových ručičiek.

4. Na nádobu na hotovú kávu korektne drážkami usaďte zásobník na vodu z ktorého ste sňali viečko s piestom a ručnou pumpou.

5. Do nádoby na vodu vlejte horúcu vodu. Nikdy neprekračujte vyznačené maximum.

6. Nasaďte viečko s piestom a pumpou, korektne drážkami usaďte na zásobník na vodu a pootočte v smere hodinových ručičiek.

7. Zosaďte Hornú časť a dolnú časť korektne drážkami a pootočte v smere hodinových ručičiek.

8. Vysunutým piestom pumpujte v intervale 1-3 sec pre pretlačenie horúcej vody cez kapsulu do nádobky na hotovú kávu.

9. Oddeľte nádobu na hotovú kávu od zvyšku prístroja a servírujte hotový nápoj.

Údržba a čistenie: Pred čistením, vždy počkajte na vychladenie prístroja. Prístroj rozoberiete. Všetky súčasti prístroja môžete umývať bežným spôsobom teplou vodou s prísadou saponátu, potom súčasti opláchnuť, vysušiť a znova použiť. Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktoré by mohli prístroj nenávratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv. Pre ukladanie prístroja vyčkajte na jeho úplné vyschnutie.

Pokiaľ prístroj prestanete používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.